Ausschreibungstext

Artikelnummer

212466

Typ

VM-19PD

Kurzbeschreibung

19" (48cm) LCD Monitor, 1280x1024, 1x FBAS, HDMI, RGB, Audio, 12V

Hauptmerkmale

Professioneller LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365

Automatische PAL/NTSC-Erkennung

Mehrsprachige Bildschirm-Menüs

3D-Kammfilter, Anti Burn-in Technologie

Auflösung: 1280x1024 Pixels (SXGA)

1xFBAS,HDMI,RGB und Audio-In

Schnelle Signalumschaltung (0,8sek.)

Integrierte Lautsprecher

Betriebsspannung: 12VDC

Robustes, kompaktes Kunststoffgehäuse

Integrierter Standfuß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Abmessungen (HxBxT) | 410x411x183mm |
| Serie | eneo Monitor |
| Anwendungsmöglichkeiten | 24/7, Desktop |
| Auflösung Pixel | 1280x1024 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Display Größe (Zoll) | 19 |
| Display Größe (cm) | 48 cm |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170° |
| Helligkeit typisch | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis typisch | 2.000.000:1 (DCR) |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Videoeingänge (Art) | Composite (FBAS), HDMI, VGA |
| Lautsprecher | 2 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Leistungsaufnahme | 25W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | +5°C ~ +35°C |
| Gewicht | 2,9kg |
| Hersteller-Nummer | 212466 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VMC-LCD/CMB-3 | Deckenhalterung, für TFT/LCD Monitore, 15" bis 37", VESA |
| --- | --- |
| VMC-LCD/WCMB-1 | Wand-/Deckenhalterung für LCD-Monitore 15"/17"/19" P-/CP-/CM-/HPC-/HMC1-Serie |
| VMC-LCD/WMB-2 | Wandhalterung für TFT/LCD Monitore, nicht neigbar, VESA |
| VMC-LCD/WMB-4 | Wandhalterung für LCD-Monitore bis 23", schwenk- und neigbar |

Empfehlungen

| jetcon-HSA-HSA-1 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz, A-A St-St, 1m, schwarz |
| --- | --- |
| jetcon-HSA-HSA-10 | &nbsp; |
| jetcon-HSA-HSA-3 | High Speed HDMI Kabel mit Ethernet 4K 60Hz A-A St-St, 3m, schwarz |
| jetcon-HSA-HSA-DL-3 | &nbsp; |

Dienstleistungen