Ausschreibungstext

Artikelnummer

215091

Typ

MED-62V2812MBA

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht,1920x1080, Infrarot, 2,8-12mm, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,9" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal:HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction,

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Integrierter Bewegungsmelder

Kompaktes Eyeball Gehäuse, Außenanwendung IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 215091 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-6ME1012MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TAM-4MM1001M0A | &nbsp; |
| TVA-1101EA | &nbsp; |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| TVA-1341EC | &nbsp; |
| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen