Ausschreibungstext

Artikelnummer

217279

Typ

MPD-62M2713P0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,7~13,5mm

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 100x116mm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo Callisto Indoor, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| Auflösung Pixel | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,08 Lux bei F1,4, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | nein |
| Beobachten (62 px/m) | 18 - 52 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8 - 25 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 4 - 12 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 47 - 128 m |
| Bildwinkel horizontal | 100 - 38° |
| Bildwinkel vertikal | 53 - 19° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | +/-165° |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 7W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 113dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Kameraform | Dome |
| Bildrate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Blendenbereich (F) | F1,4 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 260g |
| Hersteller-Nummer | 217279 |

Weitere Produktinformationen

<h2>eneo Indoor Kamera für die Innenraumüberwachung</h2><p>Beim Fix-Dome MPD-62M2812P0A handelt es sich um eine HD Analog Indoor Kamera, die effektive Videoüberwachung bei ausgezeichneter Preis-Leistung bietet. Der Dome generiert Videobilder mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (Full HD) und unterstützt über separate Ausgänge die anlogen Videosignale HD-TVI, AHD, CVI und Composite sowie die digitalen Signale EX-SDI, HD-SDI. Das motorisierte Varifokalobjektiv (2,8?12mm) vereinfacht den Installationsprozess ebenso wie der 3-Achsen-Aufhängering der eneo Indoor Kamera. <br><br></p><h3>Automatische Bildoptimierung und Privatzonenschutz </h3><p>Problematische Lichtbedingungen kompensiert die HD Analog Indoor Kamera mittels Bildoptimierungsfunktionen wie WDR, BLC / HLC Gegenlichtkompensation und Defog (automatische Bildkorrektur bei Nebel, Niesel, Smog). Um Anwender bei der Einhaltung der EU-DSGVO zu unterstützen, können sensible Bildbereiche per Privatzonenmaskierung vor Einblick abgeschirmt werden. Außerdem verfügt die eneo Indoor Kamera zur Entlastung des Sicherheitspersonals über einen integrierten Bewegungsmelder. <br><br></p><h3>DORI Distanzen </h3><p>Die optische Leistungsfähigkeit der eneo Indoor Kamera ist in den DORI-Werten dokumentiert: Wahrnehmen (25 px/m) auf 47 bis 128m, Beobachten (62 px/m) auf 18 bis 52m, Erkennen (125 px/m) auf 8 bis 25m und Identifizieren (250 px/m) auf 4 bis 12m. <br><br></p><h3>Keiladapter für Erhöhung des Neigungswinkels </h3><p>Im Lieferumfang enthalten ist ein Keiladapter. Mittels dieses Zubehörteils kann der vertikale Neigungswinkel der HD Analog Indoor Kamera um 10° reduziert werden. Dadurch erhöhen sich die horizontale und vertikale Reichweite der Kamera. Die Kuppel über dem Objektiv ist beidseitig kratzfest beschichtet. <br><br></p><h3>Infrarotbeleuchtung an Bord </h3><p>Die eneo Indoor Kamera kommt mit einem schwenkbaren IR-Sperrfilter und integrierter Infrarotbeleuchtung. Diese besteht aus 2 High Power LEDs, die eine Reichweite von 30m haben. Damit ist MPD-62M2812P0A bestens für die Überwachung rund um die Uhr ausgestattet.</p>

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |