Ausschreibungstext

Artikelnummer

220198

Typ

IER-28R040005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4x IP, H.265, HDMI/VGA, 4x PoE, ohne HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal Netzwerk Video Rekorder

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Kompressionsverfahren: H.265

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

Remote Access: Steuerung weiterer Rekorder

Speicher erweiterbar über iSCSI,POS Interface

CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

4x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

4x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 38W

4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55xx/ISD-59xx)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Datendurchsatz ausgehend | 72 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 220198 |

Weitere Produktinformationen

<h2>eneo 4 Kanal VNR, die ideale Wahl für kleine IP-Anwendungen</h2><p>Der 4 Kanal Netzwerkrekorder aus der eneo IER-Serie bietet leistungsstarke Videoaufzeichnung in kleinen Videosicherheitslösungen für Boutiquen oder den Schutz von Eigenheimen. Mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln unterstützt dieser eneo 4 Kanal VNR die mächtige Ultra-HD-Auflösung nicht nur in der Live-Ansicht, sondern auch bei der Aufzeichnung mit voller Bildwiederholrate. Die Bildwiedergabe ist in 4-Kanal Split, Sequenz oder Vollbild möglich. Für den Anschluss von Monitoren verfügt der 4 Kanal Netzwerkrekorder IER-28R040005A über einen HDMI-Ausgang (4K) und einen VGA-Ausgang. <br><br></p><h3>Bandbreitenschonende Videoübertragung und Aufzeichnung</h3><p>Der eneo 4 Kanal VNR vom Typ IER-28R040005A unterstützt die Videokompressionsformate H.264/H.265, die eine netzwerkbandbreiten- und speicherschonende Übertragung und Aufzeichnung erlauben. Im Menü können Sie festlegen, ob der 4 Kanal Netzwerkrekorder permanent, zeitgesteuert, bei Bewegung, Kontakt, oder bei bestimmten PoS-Textelementen oder definierten Ereignissen aufzeichnet. Die Aufzeichnungsgeschwindigkeit beträgt 25/30 fps pro Kanal, die maximale Aufzeichnungsrate beträgt 120 fps. Wie bei allen Netzwerkrekorder der eneo IER-Serie können auch bei diesem Modell über das iSCSI-Protokoll bis zu 96TB zusätzlicher Netzwerkspeicher eingebunden werden. Dies entspricht den Full-HD-Streams von 32 IP-Kameras, die 54 Tage lang nonstop in Echtzeit übertragen. <br><br></p><h3>Lizenzfreies Videomanagement, Client-basiert oder per Fernzugriff</h3><p>Die Verwaltung und Steuerung erfolgt mit der Videomanagement Software eneo Center. Die lizenzfreie Software von eneo ist kompatibel mit Windows-, Mac-, Android- und iOS-basierten Systemen. Hohe Usability zeichnet eneo Center aus, deren Anwenderoberfläche speziell für die operativen Anforderungen von Videosicherheitsanwendungen designt wurde. Und mit der App eneo Center mobile haben autorisierte Anwender jederzeit und überall sicheren Fernzugriff auf den eneo 4 Kanal VNR. </p>

Zubehör

| eneo Center | Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| --- | --- |
| eneo Center mobile | Mobile App für IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| KBD-2USB | Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC, USB, RS-485 |

Empfehlungen

| Ultrastar DC HC510 SATA 10TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 10TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |