Specifications text

Article number

227053

Type

IPD-65M2713P5A

Short description

1/2,8" Network Dome, Fix, 2592x1944, Day&Night, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrared, Indoor

Main Features

1/2.8" Sony STARVIS CMOS sensor

Resolution max. 2592x1944, 5 Megapixel

Motorised varifocal lens 2,7~13.5mm

DOL-WDR (120dB) by triple scan images at 30/25fps

VCA (Video Content Analysis), ONVIF event mapping

Browser independent (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Micro SD Card, HTML5 replay

Power supply PoE or 12VDC

Wedge adapter included (10° inclination)

Supports ONVIF Profile S and Profile T

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Dimensions (HxWxD) | 94x116mm |
| Series | eneo Callisto Indoor, eneo LN-Series |
| Resolution Standard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.8" |
| Imager | CMOS |
| Video compression | H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG |
| Image resolution max. | 2592x1944 |
| Image Transmission Rate | 30 fps |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,05 Lux at F1,6, 40 IRE |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | Varifocal (motorized) |
| Focal Length | 2,7 - 13,5 mm |
| Iris Control | DC |
| Zoom Factor | 4x |
| Digital Zoom | yes |
| Observe (62 px/m) | 32,5 - 105,4 m |
| Recognize (125 px/m) | 15,3 - 52 m |
| Identify (250 px/m) | 6,4 - 25,7 m |
| Detect (25px/m) | 84 - 262,7 m |
| Horizontal Angle of View | 97 - 29° |
| Vertical Angle of View | 54 - 17° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| llumination | Infrared |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | white |
| Color (bubble) | clear |
| Hosuing material | Plastic |
| Heater | no |
| Blower | yes |
| Rotation range | +/-165° |
| Video outputs | no |
| Alarm inputs | nein |
| Alarm outputs | no |
| Audio support | no |
| Ethernet interface | 100Base-TX, 10Base-T |
| Serial interfaces | Ethernet |
| Internal storage | microSDHC card, microSDXC card |
| Analysis functions | Defog, Field detection, Line detection, Motion detection, Object left,removed |
| Mounting | Ceiling mount, Wall mount |
| Supply voltage | 12VDC, PoE |
| Power consumption | 8,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandal proof | yes |
| Operating temperature | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Motion Detector | yes |
| Camera type | Dome |
| Remote configuration | Browser |
| Illumination range | approx. 30m |
| Weight | 300g |
| Manufacturer order number | 227053 |

Additional Productinformation

<h2>Hochauflösender IP-Dome für Einzelhandel</h2><p>Sie benötigen eine leistungsstarke Kamera zum Schutz vor Warenschwund und Langfingern im Einzelhandel? Dann sind Sie mit diesem auflösungsstarken IP-Dome für Retail-Anwendungen bestens beraten: Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Sony STARVIS CMOS-Sensor und einem motorisierten Varifokalobjektiv (Brennweite 2,7 bis 13,5mm) generiert dieser Dome aus der eneo LN-Serie Videobilder mit einer maximalen Auflösung von 5 Megapixeln. Diese hohe Pixeldichte gewährleistet auch bei vierfacher Zoom-Vergrößerung scharfe und detaillierte Bilder, auf denen wichtige Einzelheiten klar zu erkennen sind. Denn gerade bei der Videoüberwachung im Einzelhandel kommt es auf die Details ganz besonders an. <br><br></p><h3>Bildoptimierung bei Shop-Beleuchtung</h3><p>Helligkeitsunterschiede und starke Kontraste sind in Shops und Supermärkten keine Seltenheit. Ursache sind in der Regel Reflexionen im Bereich der gläsernen Einkaufstüren und Fensterfronten, vor allem aber die künstliche Beleuchtung der Verkaufsflächen. Die Bildoptimierungsfunktionen moderner Videosicherheitskameras gleichen die dadurch verursachten Beeinträchtigungen aus. So gewährleistet z. B. die DOL-WDR-Funktion des IP-Dome für Retail Videosicherheitslösungen durch einen dreifachen Scan der Bilder auch unter sehr schwierigen Lichtverhältnissen eine optimale Bildqualität. <br><br></p><h3>Vertical View Retail</h3><p>Vertical View kommt vor allem bei der Überwachung von Korridoren, Treppenhäusern oder Straßen zum Zug. Hier erzielt das übliche Querformat unbefriedigende Ergebnisse, da die irrelevanten Bildregionen links und rechts des horizontalen Kamerasichtfeldes einen Teil der Auflösungskapazität des Sensors binden. Darüber hinaus produzieren sie überflüssige Bilddaten, die knappe Netzwerkressourcen verbrauchen. Die Vertical View Funktion löst dieses Problem elegant: Die Kamera wird seitwärts montiert, sodass sie statt des Querformates ein hochformatiges Videobild erzeugt. Dieses wird nun von der Funktion um 90 Grad zurückgedreht, sodass der Stream am Monitor mit der richtigen Ausrichtung angezeigt wird. Insbesondere bei der Videoüberwachung von langen Supermarktkorridoren mit Warenregalen erweist sich Vertical View als von Vorteil, weshalb der IP-Dome für Retail Anwendungen mit dieser Funktion ausgestattet ist. <br><br></p><h3>Im Ereignisfall Alarm</h3><p>Der IP-Dome für Retail-Anwendungen ist mit verschiedenen Videoanalysefunktionen versehen, die in verschiedenen Bereichen eine automatisierte Überwachung ermöglichen. So lassen sich bestimmte Bereiche per Bewegungserkennung und / oder Bereichsüberwachung vor unbefugtem Zutritt sichern. Der virtuelle Stolperdraht löst einen Alarm aus, sobald Personen eine definierte Grenzlinie im Überwachungsbereich übertreten. Auch erkennt die Kamera automatisch, falls Objekte in einer definierten Zone der überwachten Verkaufsfläche hinzugefügt oder entfernt werden. </p>

Related products

| eneo Site Manager | Management Software for eneo IP products |
| --- | --- |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1xSFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |

Recommendations

Services

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | Extra charge for special paint fixed dome in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | Preconfiguration 1x IP camera Function test, FW update |