Specifications text

Article number

236140

Type

APS-90-Outdoor L SOL

Short description

3D Sensor für Personenzählung, Objektliste, IP65 Outdoor

Main Features

Personenzählung für den Außenbreich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Objektliste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

IP65

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Frontblende, Farbe: weiß

Other Features (Specifications)

| Brand | Xovis |
| --- | --- |
| Series | Hella Aglaia APS-90E |
| Camera Type | People Count, Retail Intelligence |
| Sensitivity | 3 Lux |
| Housing | Outdoor |
| Hosuing material | Aluminium |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | 10/100-Base-TX, M12 |
| Internal storage | 8GB |
| Supply voltage | PoE |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | -25°C ~ +70°C |
| ONVIF | no |
| Protection rating | IP65 |
| Motion Detector | yes |
| Manufacturer order number | APS-90-OUTDOOR L SOL |

Additional Productinformation

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.928-017 APS-90-Outdoor</strong></p><p>Inklusive:</p><p><strong>921.700-11B Object List </strong></p><p>Diese Funktion erstellt eine Liste aktueller Objekte (Personen). Für jedes Objekt enthält es die aktuelle Position, Höhe, Eintrittsposition, Verweilzeit und Bewegungsvektor. Zusätzlich steht eine Liste von historischen Objekten zur Verfügung. Diese Objektlistenfunktion kann für Ihre eigenen Anwendungen verwendet werden, die auf der Verfolgung von Personen basieren.</p>

Related products

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |

Recommendations

Services