Specifications text

Article number

240902

Type

ExCam miniTube IP T08-VA1.2.K1.BOR-N.H-005.N-P

Short description

Network camera in stainless steel housing in accordance with RL 2014/34/EU (ATEX) and IECEx, 1080p, 4x optical zoom, IP68

Main Features

CMOS sensor 1/2.8" with FullHD 1920x1080p

Motorized varifocal lens with 4x optical zoom

Day/night functionality

Stainless steel AISI 316L

Certified for hazardous areas according to ATEX, IECEx, INMETRO, EAC-Ex

Protection class IP66/68 (IEC 60529)

Multi-streaming and video compression H.265

Made in Germany

Other Features (Specifications)

| Brand | SAMCON |
| --- | --- |
| Series | ExCam |
| Camera Type | Explosionsgeschützt |
| Resolution Standard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.8" |
| Imager | CMOS |
| Video compression | H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG |
| Image resolution max. | 1920x1080 |
| Image Transmission Rate | 30 fps |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,0008 Lux bei 40 IRE F1.6 |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | Varifocal (motorized) |
| Focal Length | 2,7 - 13,5 mm |
| Digital Zoom | yes |
| Horizontal Angle of View | 80 - 32° |
| llumination | no |
| Housing | Outdoor |
| Color (housing) | Edelstahl |
| Hosuing material | Stainless steel |
| Heater | no |
| Video outputs | no |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | Ethernet |
| Internal storage | no |
| Supply voltage | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Operating temperature | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Certifications | ATEX, EACex, IECEx, INMETRO, MASC, PESO, UKEX |
| Protection rating | IP66/68 |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | n/a |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Motion Detector | yes |
| Manufacturer order number | 22070526 |

Additional Productinformation

<p>Die ExCam miniTube IP ist eine kompakte, leistungsstarke Netzwerkkamera mit <strong>motorisiertem Varifokal Objektiv</strong>. Besonders geeignet ist sie für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet <strong>FullHD-Auflösung (1920x1080) </strong><strong>und einen</strong><strong> 1/2,8? Sensoren </strong><strong>für eine super Bildqualität</strong>. Zugelassen ist sie gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX), IECEx, INMETRO, EAC-Ex, ?. Diese und weitere verfügbare Zulassungen finden Sie im Downloadbereich.</p><h2>Varifokal-Motorzoomkamera mit hervorragender Lichtempfindlichkeit</h2><p class="align-justify">Mit der ExCam miniTube IP erweitern wir unser Sortiment um eine sehr kompakte ex-geschützte Varifokalkamera mit motorisiertem Objektiv. Die ExCam miniTube IP verfügt über einen1/2,8'' CMOS Sensor und daraus resultierend, eine exzellente Bildqualität, sehr hohe Empfindlichkeit und hohe Auflösung. Die explosionsgeschützte Kamera kann mit einer minimalen Lichtstärke von 0,0008 Lux arbeiten, was zu einer signifikanten Verbesserung der Bildqualität unter eingeschränkten Lichtverhältnissen führt. Die Kamera erreicht eine hohe Auflösung von 1080p (1920x1080) bei 30fps.</p><h2>Explosionsgeschützte Varifokal-Motorzoomkamera mit ATEX-, IECEx- und mehr-Zulassungen</h2><p class="align-justify">Die ExCam-Reihe ist sowohl im Rahmen der europäischen (ATEX) als auch der internationalen Richtlinie (IECEx) zertifiziert. Das ex-geschützte Gehäuse ist für die ATEX Gruppe II für die Zonen 1, 2 sowie 21 und 22 einschließlich der Explosionsgruppen IIC / IIIC zugelassen. Des Weiteren verfügt sie nun auch über eine Vielzahl weiterer Zulassungen, wie INMETRO, PESO, MASC, UKEX und EAC-Ex.</p><p class="align-justify">Bei der Entwicklung der ExCam Serie wurde sehr hoher Wert auf Sicherheit sowie mechanische Präzision und hochwertige Edelstähle gelegt. Zudem stand ein modularer Aufbau im Vordergrund der Entwicklung.</p><p class="align-justify">Hinsichtlich der technischen Kennwerte sind wir an die Grenzen des Machbaren gegangen: In Bereichen, wie z.B. der Medienbeständigkeit und der Umgebungstemperatur setzen wir mit der ExCam-Reihe Maßstäbe.</p><h2>Kleines Gerät ? große Funktionalität ? größte Widerstandsfähigkeit</h2><p class="align-justify">Die ExCam miniTube IP ist eine äußerst kompakte Kamera. Sie ist in einem kleinen, extrem robusten Gehäuse aus Edelstahl untergebracht und perfekt geeignet für den Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen unter den härtesten Bedingungen der Welt. Das Ex-d-Gehäuse der Full HD Kamera ist IP66/68-konform und dank der hochwertigen Materialien, beständig gegen sehr viele Medien! Die ExCam miniTube IP kann eingesetzt werden bei Umgebungstemperaturen zwischen -30°C und +50°C.</p><h2>Schnelle Installation und Verkabelung</h2><p class="align-justify">Anschluss und Montage sind denkbar einfach. Dank Power over Ethernet (PoE) können Daten und Spannungsversorgung in einem Kabel geführt werden. Somit wird für den Anschluss im sicheren Bereich nur noch ein PoE-Switch oder ein PoE-Midspan benötigt. Die Stromversorgung der Kamera erfolgt per Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af) über das Netzwerk, die kostspielige Installation einer separaten Energie-Versorgungsleitung entfällt.</p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yiH4IoG4VsU?si=yBqkLPozCS3VNUBK&start=76" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Related products

| ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | High-performance PoE switch for the Ex area pressure-resistant encapsulated housing with sight glass, Explosion protection approval 2014/34/EU |
| --- | --- |
| ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | High-performance PoE switch for the Ex area pressure-resistant encapsulated housing with sight glass, Explosion protection approval 2014/34/EU |
| ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Model: T12-M20-M20-M20 |
| Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Compatible with all WMB wall brackets of the ExCam Series with the model codes T08-VA1.x, T08-VA2x and T03 |
| SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 meter SKD02-T system cable Digital special cable with Ex approval according to DIN EN 60079-14 |
| SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 meter SKDP03-T system cable Digital special cable with Ex approval according to DIN EN 60079-14 |
| Wandausleger WMB-VA0.1 / VA1.2 (Edelstahl) | Compatible with housing sizes VA0.x and VA1.2 |
| Wetterschutzdach WPR-VA1.2 (Edelstahl) | (Stainless Steel) |

Recommendations

Services