Specifications text

Article number

240913

Type

SKDP03-T Kabel Kit 30 m

Short description

30 meter SKDP03-T system cable Digital special cable with Ex approval according to DIN EN 60079-14

Main Features

30 m length

Meets the requirements for cables in potentially explosive atmospheres according to IEC/EN 60079-14 chapter 9.3

Complies with the provisions for cables in potentially explosive atmospheres to prevent zone entrainment in accordance with IEC/EN 60079-14

Tested for -60°C to +80°C fixed installation

Resistant to sunlight in accordance with UL 2556 para. 4.2.8.5 (720 h)

Flame retardant according to IEC 60332-1-2

Oil-resistant in accordance with IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h at 70°C)

Mud-resistant in accordance with NEK 606

IEEE 802.3at PoE+, max 30 W per channel, max 95 m

Designed with additional power channel: Square 3 x 1.5mm², color code: BK-BU-GN/YE

Other Features (Specifications)

| Brand | SAMCON |
| --- | --- |
| Series | ExCam |
| Manufacturer order number | 26030405 |

Additional Productinformation

<p>Das <strong>SKDP03-T</strong> ist ein Systemkabel zum Anbinden digitaler Kamerasysteme (System Kabel Digital 03-T) und wurde für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt. Es entspricht den Anforderungen an Kabel und Leitungen gemäß der Norm DIN EN 60079-14. Das Kabel kann mittels geeigneter Kabelleitungseinführung direkt in Räume druckfester Kapselung eingeführt werden. Das SKDP03-T ist ein Highspeedkabel für industrielle Ethernetanwendungen und geeignet zur festen Installation in trockenen, nassen oder feuchten Räumen. Das Kabel erfüllt die Übertragungscharakteristika der <strong>Kategorie 6</strong> nach IEC 61156-5 Ed. 2. Es zeigt eine exzellente Belastbarkeit hinsichtlich mechanischer Beanspruchung, eine gute Beständigkeit gegen Öl und Schmierstoffe und ist halogenfrei.</p>

Related products

Recommendations

Services