Specifications text

Article number

219809

Type

MPP-72A0020MIA

Short description

1/2,8" HD Analogue Dome, PTZ, Day&Night, 20x, 4,7-94mm, WDR 1920x1080, Infrared, IP66

Main Features

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

20x Auto Focus Zoom, 4.7 ~ 94mm / 16x Digital

Resolution max. 1920x1080 (Full HD)

Separate outputs for HD signals and composite

Signal formats: HD-TVI, AHD selectable, composite

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25 / 30fps

Integrated infrared lighting (up to 60m)

3D DNR noise reduction, auto-calibration

Protected areas, Defog function

Alarm inputs and outputs, 12VDC, IP66

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Dimensions (HxWxD) | 208,3x182,4mm |
| Serial interfaces protocols | Fastrax IIE¦Fastrax IIIE¦Pelco D¦UTC (HD-Signal Format) |
| Series | eneo COAXIZE |
| Resolution Pixels | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| Resolution Pixels | 1280x720, 1920x1080, 720x576 |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.8" |
| Imager | CMOS |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,35 Lux at F1,6, 50 IRE |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | auto focus zoom |
| Focal Length | 4,7 - 94 mm |
| Zoom Factor | 20x |
| Digital Zoom | 16x |
| Observe (62 px/m) | 28 - 550 m |
| Recognize (125 px/m) | 13 - 270 m |
| Identify (250 px/m) | 7 - 130 m |
| Detect (25px/m) | 70 - 1370 m |
| Horizontal Angle of View | 55,5 - 3° |
| Vertical Angle of View | 32,4 - 1,7° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 1 m |
| llumination | Infrared |
| Housing | Outdoor |
| Color (housing) | black, white |
| Hosuing material | Aluminium |
| Heater | no |
| Window heater | no |
| Blower | no |
| Rotation range | 360° |
| Speed (manual) | 380°/Sek. |
| Speed (preset) | 380°/Sek. |
| Video outputs | AHD, Composite (CVBS), HD-TVI |
| Alarm inputs | 4 |
| Alarm outputs | 2 |
| Serial interfaces | Coaxitron (HD Protocol), RS-485 |
| Analysis functions | Defog, DIS (digital image stabilisation) |
| Mounting | Ceiling mount, Wall mount |
| Supply voltage | 12VDC |
| Power consumption | 18W |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | -20°C ~ +50°C |
| Protection rating | IP66 |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Motion Detector | yes |
| Signal format | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP |
| Camera type | PTZ |
| Frame rate | 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Aperture range (F) | F1.6~F3.0 |
| Illumination range | approx. 60m |
| Weight | 2.8kg |
| Manufacturer order number | 219809 |

Additional Productinformation

<h2>HD Analog PTZ Dome für die Erfassung von schnellen Bewegungen</h2><p>Die Überwachung von Stadien ist nur eine der zahlreichen Anwendungen, in denen dieser Full HD Analog PTZ Dome von eneo seine Stärken voll ausspielt. Die für den Tag- und Nachteinsatz ausgelegte Multisignal-Kamera unterstützt die Signalformate HD-TVI, AHD und Composite (FBAS), die Anwender frei auswählen können. Die integrierte Infrarotbeleuchtung des PTZ-Domes hat eine Reichweite von bis zu 60m und das robuste, IP66-geschützte Aluminiumgehäuses erlaubt den Einsatz im Außenbereich bei Temperaturen von -20°C bis 50°C. <br><br></p><h3>Große Auswahl an programmierbaren Presets und Touren</h3><p>Der HD Analog PTZ-Dome verfügt über ein Autofokus-Zoomobjektiv (20-fach Zoom) mit einer Brennweite von 4,7 bis 94mm und einer maximalen Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei voller Bildrate (25 Bilder pro Sekunde). Dies ermöglicht eine große Detailgenauigkeit beim Zoomen und präzise Bilder auch bei schnellen Bewegungen im Blickfeld der Kamera. Mit dem PTZ-Dome haben Anwender die Möglichkeit mehrere Presets/Kameratouren zu speichern und können hierbei aus 240 Positionen und 8 Bereichsabfahrten wählen. Der Neigebereich der Kamera umfasst -5° bis 90°, der Drehbereich volle 360° und die Geschwindigkeit sowohl bei manueller Steuerung als auch bei der Zielanfahrt beträgt 380° pro Sekunde. Der MPP-72A0020MIA verfügt über vier Alarmein- und zwei Alarmausgänge. <br><br></p><h3>Funktionen für konstant hohe Videoqualität</h3><p>Real time WDR, BLC/HLC Gegenlichtkompensation und 3D-DNR zur Unterdrückung von Rauschen gehören ebenso zur Ausstattung des eneo HD Analog PTZ-Dome wie digitale Bildstabilisierung (DIS) und Defog. Während DIS Unschärfen im Bild korrigiert, die durch Erschütterungen bzw. Bewegungen der Kamera verursacht werden können, behebt die Defog-Funktion Beeinträchtigungen der Videoqualität bei Smog, Nebel oder Nieselregen.</p>

Related products

| DOME-WB2-W | Wall bracket for IED-63xx Metal series and IEP-63Mxx, MEP-62Mxx |
| --- | --- |
| EDMC/CWB-1-W | Wall or Pendant Mount Kit white, for Dome Camera Series MPP-72xx, IPP-72xx |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Input HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Output |
| MAM-5MM1001M0A | Converter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite to HDMI, VGA, Composite, Indoor |
| MAM-5MM2203M0A | Converter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Indoor 12VDC |
| TVA-1201TRA | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 250m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Active, 12V |
| TVA-1201TRP | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 150m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Passive |

Recommendations

| jetpower-PSU-S | Universal Netzteil 12V/5A ID 2.1 x OD 5.5 |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | Extra charge for special paint PTZ dome or panoramic camera in RAL color |

Services

| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | Extra charge for special paint PTZ dome or panoramic camera in RAL color |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Preconfiguration 1x analog camera Function test, FW update |